СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ ______________________________________________________3

РАЗДЕЛ 1. Технология производства работ __________________5

1.1. Виды отделки фасадов _________________________________5

1.2. Лицевая кладка из кирпича и камней _____________________6

1.3. Декоративная кладка и  кладка стен с архитектурными деталями ________________________________________________9

1.4. Облицовка стен одновременно   с  кладкой _______________15

1.5. Кладка с облицовкой, выполняемая в зимнее время________17

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ _________________________________________18

РАЗДЕЛ 3. Инструменты  и приспособления ________________ 23

РАЗДЕЛ 4. Охрана труда ______________________________________ 29

ВЫВОД _________________________________________________________33

Список использованной литературы ______________________ 34

ВВЕДЕНИЕ

Тема курсовой работы – «Декоративная кладка».

Декоративная кладка — разновидность лицевой кладки. Чтобы обеспечить выразительность декоративной кладки, применяют различные способы разрезки облицовочного слоя вертикальными швами. Сочетая способы перевязки и раскладки кирпича в лицевом слое, а также разный по цвету и размерам кирпич, можно получить при лицевой кладке разнообразные рисунки.

Кирпич и камни керамические применяют и для декоративной кладки: наружных и внутренних стен и других конструкций зданий и сооружений, а также для изготовления стеновых панелей и блоков.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы имеет высокую прочность, стойкость против выветривания и замораживания, малую истираемость. Обработанные природные камни твердых пород из-за высокой стоимости и трудоемкости обработки в основном применяют в декоративных целях, например для облицовки цоколей или отдельных частей монументальных общественных и промышленных зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных.

Как строительный и отделочный материал натуральный камень - мрамор, гранит, известняк, оникс и доломит, применялся человеком с давних времен. И первую эпоху в развитии человечества историки не зря называют «каменным веком»: именно тогда камень стал использоваться как материал для производства орудий труда.

Позднее камень начали применять для строительства домов и храмов, изготовления колонн, ступеней, элементов украшения. По всему земному шару жителями разных стран и эпох было оставлено множество построек, скульптур и других прекрасных произведений искусства из мрамора, гранита, доломита.

Мрамор – один из древнейших природных камней, который стал подвергаться обработке. Наряду с привлекательным внешним видом и разнообразием цветов и оттенков, этот материал обладает высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Различные породы гранита сыграли ведущую роль в архитектуре двух прибалтийских городов – Санкт-Петербурга и Хельсинки. Из прекрасного светло-серого гранита построен архитектурный шедевр религиозно-исторического центра Испании – Эскориал.

Объектом наблюдения является декоративная кладка.

Предметом наблюдения являются способы, методы, особенности создания декоративной кладки в строительстве.

Целью данной работы является исследование особенностей декоративной кладки. Задачи исследования:

- раскрыть такие понятия, как декоративная кладка, виды декоративной кладки;

- изучить  такие вопросы, как  виды отделки фасадов; лицевая кладка из кирпича и камней; декоративная кладка и  кладка стен с архитектурными деталями; облицовка стен одновременно   с  кладкой; кладка с облицовкой, выполняемая в зимнее время; материалы, инструменты  и приспособления для декоративной кладки; охрана труда;

- показать значение декоративной кладки в строительстве.

Основными методами исследования стали теоретический анализ и синтез,  логический метод, метод обобщения независимых характеристик, метод изучение литературных источников и документов, метод наблюдения, сравнительный метод, количественные методы, исторический метод.

РАЗДЕЛ 1

Технология производства работ

1.1. Виды отделки фасадов

Для декоративной отделки стен зданий, сложенных из кирпича и других каменных материалов, и защиты, стен от атмосферных влияний применяют следующие способы: оштукатуривание известковыми или смешанными растворами под окраску или оштукатуривание декоративной штукатуркой; лицевую и декоративную кладку из кирпича, керамических и природных камней; облицовку (покрытие) поверхности кладки природными или искусственными материалами [7, с. 98].

Лицевая кладка бывает двух видов: кладка стены и ее лицевой поверхности из одного и того же материала; лицевая поверхность стен — из специального лицевого кирпича или камня, имеющих искусственную или природную окраску и гладкие или офактуренные поверхности, а остальную часть кладки — из рядовых кладочных материалов.

______________________________________________________

1.2. Лицевая кладка из кирпича и камней

Лицевая кладка из обыкновенного глиняного или силикатного кирпича с расшивкой швов — наиболее распространенный способ отделки фасадов. Лицевую поверхность стен выкладывают из отборного целого кирпича или камней с правильными кромками и углами, а остальную часть кладки — из обычных камней или кирпича. Кирпич или камни для облицовки подбирают одинаковыми по тону окраски Кладку выполняют, как правило, с применением многорядной системы перевязки. Облицовочный слой перевязывают с основным массивом стены, укладывая тычковые ряды в лицевом слое через каждые пять ложковых рядов кладки [15, с. 96].

Стены из кирпича толщиной 88 мм с облицовкой лицевым кирпичом перевязывают по схеме, показанной на рис. 1.1. Кладку стены из керамических камней высотой 138 мм перевязывают с лицевой кирпичной кладкой через один или два ряда камней (рис. 1.2. и 1.3.); кладку из керамических камней с продольными щелевидными пустотами с лицевой кладкой из облицовочных керамических камней — тычковыми рядами через два ряда кладки (рис. 1.4.).

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных швов облицовочного слоя, в углах кладки рекомендуется укладывать трехчетвертки в смежных тычковых рядах поочередно то тычковой, то ложковой стороной. Соответственно будут смещаться  и перевязываться  вертикальные швы в верстах.

Так же следует укладывать трехчетвертки в углах тычковых рядов кирпичной облицовки при кладке стен из модульного кирпича толщиной 88 мм (см. рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Перевязка кладки из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: 1 — лицевой кирпич,  2 — модульный кирпич

Кладку стен с лицевой кладкой из кирпича целесообразно вести звеном «четверка» или «пятерка». При работе звено «четверка» делится на две «двойки», а «пятерка» — на «двойку» и «тройку». Первое звено «двойка» выполняет кладку облицовки, второе — «двойка» или «тройка» — кладку стены из кирпича или керамических камней. Так же организуют работу при кладке стен из шлакобетонных и других искусственных камней с облицовкой лицевым кирпичом [11, с. 109].

Рис. 1.2. Перевязка лицевой кладки из кирпича с кладкой из керамических камней через один ряд камней (стена толщиной 510 мм): 1 — лицевой кирпич, 2 — обыкновенный кирпич, 3 — керамические камни

Рис. 1.3. Перевязка лицевой кладки из кирпича с кладкой из керамических камней через два ряда камней (стена толщиной 510 мм):

1 — лицевой кирпич, 2 — обыкновенный кирпич, 3 — керамические камни

Рис. 1.4. Перевязка кладки из керамических камней с облицовкой керамическими камнями из светложгущихся глин: 1 — лицевые камни, 2 — стеновые камни

1.3. Декоративная кладка и  кладка стен с архитектурными деталями

Декоративная кладка — разновидность лицевой кладки. Чтобы обеспечить большую выразительность декоративной кладки, применяют различные способы разрезки облицовочного слоя вертикальными швами, перевязки и раскладки кирпича в лицевом слое, а также разный по цвету и размерам кирпич (рис. 1.5).

______________________________________________________

Стены с архитектурными деталями. Архитектурные детали фасадов зданий, выполняемые из кирпича камней, усложняют кладку.

К усложненным архитектурным частям кладки относятся
карнизы из кирпича или керамических камней, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проемов криволинейного очертания, а также подоконные и другие [9, с. 107].

______________________________________________________

Рис. 1.5. Декоративная кладка с применением кирпича разных видов

До установки тыльные стороны деталей насекают и смачивают водой. Затем наносят раствор на деталь и на подготовленное для нее место. Деталь закрепляют стальными связями за анкера, заделанные в кладку. Стальные крепления покрывают антикоррозионным составом или защищают цементным раствором. Деталь устанавливают точно, без перекоса, соблюдая местоположение ее в плоскости стены. Зазор между деталями и стеной заделывают цементным раствором и зачищают [17, с. 50].

Сборные элементы карнизов с выносом более половины толщины стены закрепляют анкерными болтами, заделанными в кладку.

Рис. 1.6. Декоративная лицевая кладка простенков с неперевязанными вертикальными  швами:

а — со сквозными вертикальными швами, б — со смещенными тычками.

Карнизы, пилястры, пояски показаны на рис. 1.7.

Сандрик (рис. 1.8.) — деталь стены над оконным или дверным проемом. Обычно это выступающий за плоскость стены над наличником карниз, увенчанный фронтоном, рамление проемов и наличники окон могут быть прямоугольного (см. рис. 1.8.) или криволинейного очертания.

______________________________________________________

Рис. 1.7. Декоративная кладка поясков и фрагментов стен:

а — поясок из кирпичей, располагаемых под углом, б — то же, из кирпичей, устанавливаемых под углом и на ребро, в — деталь стены из кирпичей, располагаемых под углом.

Выступающие ряды кладки в карнизах, поясках и т. д. независимо от системы перевязки выполняют из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного карниза — не более 1/2 толщины стены. Карнизы с общим выносом более 1/2 толщины стены устраивают из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже 25 или из сборных железобетонных элементов, заанкериваемых в кладке. Их возводят в строгом соответствии с указаниями проекта [12, с. 80].

Свешивающиеся ряды карнизов, поясков, а также другие части стен, для кладки которых применяют тесаный кирпич, выкладывают из обыкновенного (полнотелого) или специального (профильного) лицевого кирпича даже в том случае, когда стены возводят из пустотелого кирпича.

Кроме архитектурных деталей из кирпича, керамических камней, керамических, каменных и бетонных плит при оформлении фасадов зданий используют детали, изготовляемые из бетона, керамики и природного камня.

Рис. 1.8. Сандрик над входной дверью

Бетонные и железобетонные архитектурные детали применяют при оформлении наличников и откосов дверных и оконных проемов, устройстве поясков, больших карнизов и для украшений фасадов. Для этих же целей используют архитектурные детали из керамики, причем карнизы с керамическими деталями разрешается делать только вперевязку с кладкой напуском. Общий вынос не должен превышать половины толщины стены.

Архитектурными деталями из природного камня оформляют преимущественно цоколи, наличники и откосы, а также из них устраивают пояски.

______________________________________________________

1.4. Облицовка стен одновременно с  кладкой

Для облицовки стен одновременно с их возведением применяют закладные, т. е. защемляемые в кладке, и другие виды плит, которые закрепляют с помощью стальных скоб, крюков и проволоки. Скобы, крюки и проволоку закладывают в швы между кирпичами или камнями в процессе кладки. Применяют также облицовку плитами, закрепляемыми прокладными рядами, заделываемыми в кладку. Для облицовки одновременно с кладкой служат бетонные, керамические,   силикатобетонные и плиты из природного камня [14, с. 17].

По шнуру-причалке устанавливают на высоту одного ряда все промежуточные плиты и проверяют правильность их установки отвесом и уровнем, после чего выполняют кирпичную кладку стены на высоту установленного ряда плит. Далее процесс кладки повторяется.

При облицовке плитами из природного камня (рис. 1.9., а) плиты ряда соединяют между собой пиронами 2, скобами или пластинчатыми крюками, заделываемыми в торцовые пазы плит. Плиты из природного камня закрепляют металлическими анкерами, а бетонные плиты крепят к кладке за петли проволочными анкерами.

Рис. 1.9. Кладка стен с одновременной облицовкой плитами:

а — из  природного  камня,  б — силикатными  или  керамическими;   1 — анкер, 2 — пирон, 3 — прокладной ряд плит, 4 — прислонные облицовочные плиты

Кладку стен с одновременной облицовкой их керамическими или силикатными плитами (рис. 1.9., б), закрепляемыми с помощью прокладных рядов, выполняют в такой последовательности. После прокладного ряда 3 сначала выставляют ряд облицовочных прислонных плит 4, затем возводят кладку стены до уровня верха прислонных плит и вновь укладывают прокладкой ряд облицовки. Горизонтальные швы между верхом крупноразмерных прислонных плит и прокладными плитами оставляют незаполненными. Их заполняют и расшивают после полной загрузки кладки и ее осадки. При кладке с облицовкой рабочие места каменщиков организуют по обычной схеме. Отличие состоит лишь в том, что в зоне материалов рядом с пакетами стеновых материалов устанавливают пакеты облицовочных материалов. Детали крепления облицовки располагают у пакетов облицовочных материалов со стороны транспортной зоны [6, с. 119].

1.5. Кладка с облицовкой, выполняемая в зимнее время

Облицовку стен, выполняемую зимой одновременно с кладкой,  конструктивно связывают с ней, т. е. выступы облицовочных плит заделывают в кладку; желательно облицовку дополнительно прикреплять к стене проволокой. Растворы для облицовки применяют марки не ниже 50 и  той же температуры, что и для каменной кладки стен способом замораживания. Чтобы облицовка и кладка работали нормально при осадке стен во время их оттаивания, необходимо при облицовке плитами с заделываемыми в кладку выступами оставлять пустыми все горизонтальные швы между облицовочными плитами, а при облицовке прислонными плитами, перевязываемыми с кладкой прокладными (тычковыми) рядами, оставлять пустыми горизонтальные швы облицовки под каждым тычковым рядом [3, с. 157].

Швы между плитами расшивают при положительных температурах, после того как закончится твердение раствора в кладке и произойдет полная осадка кладки и облицовки. Облицовку плитами высотой, не превышающей высоты ряда кладки, можно выполнять со швами, заполненными раствором.

РАЗДЕЛ 2

МАТЕРИАЛЫ

Для кладки стен зданий и сооружений применяют каменные стеновые материалы (ГОСТ 22951—78).

Каменные стеновые материалы классифицируют по следующим признакам: виду изделий, назначению, виду применяемого сырья и способу изготовления, плотности, теплопроводности, прочности при сжатии.

Различают природные и искусственные каменные материалы.

По виду изделий различают: кирпич и камни керамические и силикатные; кирпич пустотелый и полнотелый массой не более 4,4 кг; камни бетонные пустотелые и полнотелые и из горных пород массой не более 16 кг; мелкие блоки керамические, силикатные, бетонные, пустотелые и полнотелые и из горных пород массой не более 40 кг. По назначению каменные материалы разделяют на рядовые, предназначенные для кладки наружных и внутренних стен, и лицевые, Предназначенные для облицовки стен зданий и сооружений [18, с. 138].

______________________________________________________

Профильные детали — плинтусы, ступени, подоконники и другие (ГОСТ 22851—78) изготовляют из изверженных горных пород (гранитов, Лабрадора, габбро и др.) и мрамора. Применяют для внутренней отделки монументальных зданий.

Стеновые камни (ГОСТ 4001—77) для кладки стен, перегородок и других конструктивных элементов изготовляют из известняка, вулканического туфа и других горных пород плотностью 900—2200 кг/м3.

Керамические материалы. Материалы и изделия, изготовленные из глиняной массы путем формования, сушки и последующего обжига, называются керамическими. Керамические материалы классифицируют по назначению, структуре образующегося после обжига черепка и качеству сырья, применяемого при производстве. По назначению керамические материалы и изделия разделяют на следующие группы:

- стеновые материалы и изделия — кирпич и камень керамический пластического и полусухого прессования, полнотелый или пустотелый;

- кирпич для дымовых труб, кирпич лекальный, камни для канализационных сооружений, кирпич для дорожных одежд (клинкер);

- кирпич и камни лицевые для облицовки фасадов зданий;

- плитки для облицовки стен, полов и другие изделия для внутренней облицовкизданий;

- кислотоупорный кирпич;

- пористые заполнители — гравий и песок из керамзита, аглопорита;

- огнеупорный кирпич [8, с. 138].

Кирпич и камни керамические (ГОСТ 530—80) применяют для кладки: наружных и внутренних стен и других конструкций зданий и сооружений, а также для изготовления стеновых панелей и блоков. По прочности кирпич и камни разделяют на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75; по морозостойкости — на марки Мрз 15, 25, 35 и 50,

Керамические кирпичи изготовляют полнотелыми или пустотелыми способом пластического формования или полусухого прессования. Размеры кирпича, мм: обычного — 250X120X65; утолщенного 250X120X80; модульного — 288X138x63. Поверхность граней может быть гладкой и рифленой.

Керамические камни изготовляют только пустотелыми способом пластического формования. Размеры камней, мм: обычного 250x120x138; укрупненного 250x250X138; модульного 288x138X138; с горизонтальным расположением пустот 250x150X120(250). Толщина камня соответствует двум кирпичам, уложенным плашмя, с учетом толщины шва между ними. Поверхность граней у камней может быть гладкой и рифленой.

Керамические изделия для облицовки выпускают глазурованными и неглазурованными. К ним относятся лицевой кирпич и камень, фасадные и ковровые облицовочные плитки.

Глазурованные (фаянсовые) плитки различных цветов изготовляют способом полусухого прессования.

Ковровые облицовочные плитки набирают в «ковры» путем наклейки их лицевой поверхностью на бумагу.

______________________________________________________

Цемент изготовляют из природных мергелей определенного химического состава или из смеси известняка и глины, обожженной во вращающихся печах до спекания. Сырье после обжига называют клинкером. При совместном помоле клинкера су гипсом и другими добавками получают порошок сероватого цвета — цемент.

В настоящее время выпускается более 30 видов цемента. Наибольший объем выпуска (свыше 60 %) приходится на портландцемент, шлакопортландцемент (около 27 %) и пуццолановый портландцемент (около 6 %). Цементы (ГОСТ 23464—79) классифицируют: по виду клинкера и вещественному составу; по прочности при твердении; по скорости твердения; по специальным свойствам.

Заполнители. Растворы и бетоны приготовляют из вяжущего, воды и заполнителя. Заполнители, составляя 70—85 % массы смеси, образуют в растворе и бетоне каменный остов. Вяжущие после растворения водой, обволакивая частицы заполнителя, как бы смазывая их, придают растворной или бетонной смеси подвижность. Заполнители, снижая расход вяжущих, одновременно уменьшают усадку растворов и бетонов при твердении.

Заполнители по размерам зерен подразделяются на мелкие (песок) и крупные (гравий и щебень).

Пески характеризуются зерновым составом (крупный, средний, мелкий, очень мелкий) и модулем крупности (табл. 11).

Гравий (ГОСТ 8268—82) бывает горным (овражным), речным и морским. Речной и морской гравий чище овражного, но имеет отшлифованную поверхность, что ухудшает его сцепление с цементом и другими вяжущими веществами.

Щебень (ГОСТ 8267—82) — это смесь, получаемая после дробления кусков горных пород или искусственных камней. Щебень имеет остроугольную форму и шероховатую поверхность, благодаря чему его сцепление с вяжущими более прочно, чем у гравии. В щебне содержится меньше или отсутствуют органические примеси и пылевидные частицы, поэтому он является хорошим заполнителем для бетонов [5, с. 116].

Добавки. Для снижения расхода вяжущих, улучшения удобоукладываемости растворных и бетонных смесей применяют минеральные природные и искусственные добавки.

РАЗДЕЛ 3

Инструменты  и приспособления

Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в такой последовательности; установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перелопачивание раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки. Последовательность укладки верст может быть другой и зависит от системы перевязки и метода организации труда. Кроме этих операций каменщикам приходится рубить и тесать кирпич, а также расшивать швы. Каждую рабочую операцию в процессе кладки выполняют определенными инструментами. Основные из них кельма, растворная лопата, расшивка, молоток-кирочка [10, с. 105].

Кельма (ГОСТ 9533—71) (рис. 3.1., а) — отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой — предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.

Растворная лопата (ГОСТ 3620—76) (рис. 3.1., б) служит для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой  каменщик,   кроме  того,  перемешивает  раствор в ящике и может разравнивать его между верстами под забутку.

Расшивками (рис. 3.1., в) обрабатывают швы, т. е. придают им определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок (ГОСТ 12803—76) подбирают в соответствии с заданной формой и толщиной швов.

Рис. 3.1. Инструменты для кирпичной кладки:

а — комбинированная  кельма, б — растворная лопата,  в — расшивки для выпуклых и вогнутых швов, г — молоток-кирочка, д — швабровка

______________________________________________________

Рис.   3.2.  Контрольно-измерительные инструменты:

а — отвес,  б — рулетка, в — складной метр,  е — угольник,  д — строительный уровень, е — дюралюминиевое правило; 1, 2 — ампулы

Рис. 3.3. Сумка для хранения инструмента каменщика

______________________________________________________

Рис.  3.4.   Инвентарная деревянная порядовка (а) и крепление порядовки к кладке (б): 1 — рейка, 2 — держатель, 3 — клин.

РАЗДЕЛ 4

Охрана труда

Каждый вновь поступающий рабочий допускается к работе только после вводного инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также первичного инструктажа непосредственно на рабочем месте с показом безопасных приемов и методов труда. Каждый такой инструктаж регистрируют в журнале по установленной форме. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца. После первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний рабочие в течение первых 2—5 смен (в зависимости от стажа, опыта, характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера, бригадира, после чего оформляется допуск их к самостоятельной работе [3, с. 157].

Для облицовки стен лицевыми камнями и керамическими плитами особое значение имеет качество раствора. Нельзя применять растворы на легких наполнителях (шлаке, золах ТЭЦ, пемзовом песке), а также растворы с органическими пластификаторами. Подвижность раствора следует определять в процессе работ не реже одного раза в смену. При этом подвижность раствора должна быть для кладки с одновременной облицовкой стен в пределах от 9 до 12 см при кладке из неувлажненного кирпича и от 7 до 9 см — из увлажненного кирпича, для крепления облицовки на предварительно возведенных стенах  — от 5 до 7 см.

______________________________________________________

При возведении кладки с облицовкой необходимо выполнять правила техники безопасности, предусмотренные для каменных работ.

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. Отверстия в перекрытиях, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты или иметь ограждения по всему периметру высотой не менее 1,1 м. Открытые проемы стен в уровне перекрытий ограждают. Не допускается, как правило, одновременное выполнение работ по одной вертикали без устройства специальных защитных приспособлений.

Строительная площадка в населенных местах или на территории действующих предприятий ограждается. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, оборудуются сплошным защитным козырьком. Траншеи, котлованы, шурфы и другие выемки в грунте на строительной площадке ограждают и в темное время суток освещают электрическими световыми сигнальными лампами.

Для защиты людей от поражения электрическим током все временные электрические установки и сети на строительстве выполняют с изолированным проводом. Его подвешивают на высоте не менее 2,4 м над рабочими местами, 3,5 м над проходами и 5 м над проездами [10, с. 105].

Работа с приставных лестниц с применением ручных машин запрещается. При кладке фундаментов до начала работ проверяют устойчивость откосов траншей (котлованов) и надежность их крепления. Камень в траншею подают механизмами или по наклонным желобам.

______________________________________________________

Состояние лесов и подмостей проверяют ежедневно перед началом работ. Настилы подмостей и лесов, лестницы, трапы необходимо своевременно освобождать от строительного мусора. Леса металлические прикрепляют к стене строящегося здания и заземляют. Разборку леса ведут сверху вниз; разбираемые элементы опускают с помощью лебедок. Запрещается  разваливать леса.

При установке или разборке лесов и подмостей следят, чтобы к месту работы не допускались посторонние лица [20, с. 104].

В зимних условиях каменщиков обеспечивают зимней спецодеждой и помещением для обогрева. Настилы подмостей и лесов очищают от снега и наледи и посыпают песком. Опорные элементы подмостей и лесов устанавливают на очищенные от снега поверхности. Химические добавки в раствор вносят под наблюдением инженерно-технического персонала, соблюдая меры предосторожности против ожогов и отравления. Участки кладки, обогреваемые электрическим током, ограждают.

Рас. 4.1. Защитный козырек при кладке стен (настил не показан)

Расстроповку конструкций выполняют только после надежного закрепления их постоянными или временными связями. Запрещена рихтовка конструкций после расстроповки. В темное время суток строительная площадка должна быть освещена. Монтажные работы прекращают при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, при скорости ветра 15 м/с и более.

ВЫВОД

Декоративная кладка — разновидность лицевой кладки. Чтобы обеспечить выразительность декоративной кладки, применяют различные способы разрезки облицовочного слоя вертикальными швами. Сочетая способы перевязки и раскладки кирпича в лицевом слое, а также разный по цвету и размерам кирпич, можно получить при лицевой кладке разнообразные рисунки.

В строительстве широко распространена декоративная кладка с частично неперевязанными в лицевой версте поперечными вертикальными швами. Например, в лицевом слое поперечные вертикальные швы перевязываются лишь через 3–6 рядов или вся лицевая поверхность кладки расчленена сплошными вертикальными швами на полосы шириной в кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2–3 ряда кладки укладывают тычки, что и создает перевязку лицевого слоя с кладкой стены. Возможны и другие варианты перевязки вертикальных поперечных швов лицевого слоя. Однако в любых случаях необходимо, чтобы была обеспечена перевязка кладки облицовочного слоя и основного массива стены. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в таких кладках указывается в проекте.

______________________________________________________

Список использованной литературы:

- Арадовский Я.Л., Самсонова Г.В. Каменные работы. – М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1984. – 246 с.

- Баженов Ю.Н., Комар А.Г. Технология каменной кладки. – М.: Высшая школа, 1984. – 255 с.

- Волков Л.А. Оборудование для работы строителя. – М.: Стройиздат, 1982. – 311 с.

- Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Строительство. Работа с камнем. – М.: Стройиздат, 1987. – 246 с.

- Залманова М.Е. Технология каменной кладки. – К.: Будівельник, 1975. – 250 с.

- Ивлев Н.Г., Найденко Н.В., Шибанов Н.М. Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты для строителей. – М.: Стройиздат, 1972. – 234 с.

- Калищук А.Л. Техника безопасности в строительстве. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1969. – 260 с.

- Колодзий И.И. Строительство. – М.: Высшая школа, 1987. – 246 с.

- Короев Ю.И. Инструменты для строителей. – М.: Стройиздат, 1987. – 300с.

- Королев К.М. Оборудование для работы строителя. – М: Высшая школа, 1982. – 238 с.

- Костусев П.М. Технология каменной кладки. – Л.: Транспорт, 1978. – 208с.

- Костяев П.С. Материаловедение для строителя. – М.: Высшая школа, 1985. – 266 с.

- Крейндлин Л.Н. Строительные работы. – М.: Высшая школа, 1985. – 286с.

- Кузьмін Є.Д., Шихненко I.В. Будівництво. Робота з каменем // Буд. матеріали і конструкції, 1976, № 6. – С. 17 – 18.

- Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. – М.: Стройиздат, 1975. – 700 с.

- Павлов Г., Филипов Г. Охрана труда и техника безопасности в строительстве // Строит, газ., 1984, № 136. – С. 15-25.

- Попсуенко К.В. Техника безопасности и производственная санитария на строительной площадке. – К.: Будівельник, 1974. – 211 с.

- Применение местных материалов в строительстве / А.М. Сергеев, Г.Д.Диоров, Е.И. Шмитько и др. – К.: Будівельник, 1975. – 280 с.

- Производство строительных работ в зимнее время / Под ред. А.П.Капустина. – К.: Буд. матеріали і конструкції, 1984. – 416 с.

- Справочник каменщика / Под ред. А.Л. Смирнова. – К.: Буд. матеріали і конструкції, 1984. – 315 с.